表1  长滩煤矿一期上煤系统建（构）筑物特征表

| 序 号 | 工程名称 | 建筑指标 |  |  |  |  | 基 础 |  | 结构类型 | 墙 身 |  | 地 面 | 楼 板 | 屋 顶 |  |  | 门窗 |  | 卫生设备 |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 占地面积(m2) | 建筑面积(m2) | 建筑体积(m3) | 长度 (m) | 檐高 (m) | 构造类型 | 埋深 (m) |  | 内 墙 | 外 墙 |  |  | 屋架或屋盖 | 保温材料及厚度(mm) | 屋 面 | 门 | 窗 | 通 风 | 采 暖 | 上下 水 |  |
|  | 外来煤系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 外来煤受煤坑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | 刮板混凝土槽箱 | 3.1×0.6（B×H)（净） |  |  |  |  | 钢筋混凝土整板 | -1.1 | 钢筋砼箱型结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 壁厚400，底板400;钢筋混凝土体积43m3 |
| b | 外来煤受煤坑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下部分（受煤坑） | 48×8 | 864 | 6826 |  | 0.3 | 钢筋混凝土整板 | -15.5 | 钢筋砼箱型结构 | - | 钢筋砼 | 砼 | 钢筋砼 | 钢筋砼 | - | - | - | - | 有 | 无 | 有 | 漏斗体积3000m3 |
|  | 0.300米处铁箅子250mm×200mm | 48×8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 钢材重量45吨 |
| c | 南侧楼梯间及提升孔 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下部分 | 5×8 | 54 | 853 |  | 0.3 | 钢筋混凝土整板 | -15.5 | 钢筋砼箱型结构 | - | 钢筋砼 | 砼 | 钢筋砼 | 钢筋砼 | - | - | - | - | 有 | 有 | 有 |  |
|  | 地上部分 | 5×8 | 47 | 258.5 |  | 5.5 | 作用在受煤坑上部 | - | 钢筋砼框架 | 砌块 | 砌块 | 钢筋砼 | - | 钢筋砼 | 70厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 | 卷材 | 钢 | 塑钢 | 有 | 有 | 有 |  |
| d | 北侧楼梯间及提升孔 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下部分 | 10×8 | 396 | 1564 |  | 0.3 | 钢筋混凝土整板 | -15.5 | 钢筋砼箱型结构 | - | 钢筋砼 | 砼 | 钢筋砼 | 钢筋砼 | - | - | - | - | 有 | 有 | 有 |  |
|  | 地上部分 | 10×8 | 90 | 495 |  | 5.5 | 作用在受煤坑上部 | - | 钢筋砼框架 | 砌块 | 砌块 | 钢筋砼 | - | 钢筋砼 | 70厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 | 卷材 | 钢 | 塑钢 | 有 | 有 | 有 |  |
| 2 | 外来煤受煤坑至二破车间栈桥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | 暗道 | 3.5×2.5（B×H)（净） |  |  | 122 |  | 钢筋混凝土整板 | -6.9 | 钢筋混凝土箱型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b | 混凝土栈桥 | 3.5×2.5（B×H)（净） |  |  | 36.1 | 5.5 | 独立柱基 | -2 | 钢筋砼框架 |  | 100厚岩棉 |  | 钢筋砼 | 门式刚架 | 100厚岩棉 | 夹芯彩板 | - | 塑钢 | 有 | 有 | 有 |  |
| 3 | 外来煤二破车间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地面部分 | 16×8 | 350 | 1777 |  | 15.5 |  |  | 钢筋砼框架 | 砌块 | 砌块 | 钢筋砼 | - | 钢筋砼 | 70厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 | 卷材 | 钢 | 塑钢 | 有 | 无 | 有 |  |
|  | 地下部分 | 16×8 | 153 | 842 |  | 0 | 钢筋混凝土筏板 | -5.6 | 钢筋混凝土箱型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 外来煤二破车间至电厂一号转运站皮带栈桥 | 3.5×2.5（B×H)（净） |  |  | 103.5 |  | 钢筋混凝土整板 | -5.2 | 钢筋混凝土箱型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 外来煤采样间基础（钢框架部分由厂家制作） | 18×31.9 | 625 | 7812.5 |  | 12.5 | 独立柱基 | -2 | 钢框架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 钢筋混凝土基础混凝土量V=240m3 |
| 6 | 地磅基础（共4座，其中两座在采样间内） | 设备由厂家提供，基础需钢筋砼90×4m3。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地磅房 | 4×6 | 30 | 108 |  | 3.6 | 独立柱基 | -2 | 钢筋砼框架 | 砌块 | 砌块 | 钢筋砼 | - | 钢筋砼 | 70厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 | 卷材 | 钢 | 塑钢 | 有 | 无 | 有 |  |
| 7 | 配电室 | 15×12 | 195 | 1072.5 |  | 5.5 | 独立柱基 | -2 | 钢筋砼框架 | 砌块 | 砌块 | 钢筋砼 | - | 钢筋砼 | 70厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 | 卷材 | 钢 | 塑钢 | 有 | 无 | 有 |  |
| 8 | 移动箱变基础 | 3×6 | 24 | 混凝土体积V=18m3 |  |  |  | -1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 外来煤系统四周封闭 |  |  |  | 420 | 8 | 独立柱基 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 钢柱，外围护为0.8厚压型钢板 |