内蒙古锦泰城塔煤炭有限公司招标设备明细表

35KV开关柜清单

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 架空进线柜 | KYN61-40.5-04 | 台 | 2 | 每台柜体CT为4组，变比为400-800/1 |
| 2 | 架空出线柜 | KYN61-40.5-04 | 台 | 2 | 每台柜体CT为4组，变比为300/1 |
| 3 | 电缆出线柜 | KYN61-40.5-08 | 台 | 1 | 柜内CT为4组，变比为300/1 |
| 4 | 母联断路器柜 | KYN61-40.5-16 | 台 | 1 | 柜内CT为4组，变比为400-800/1 |
| 5 | 母联隔离柜 | KYN61-40.5-13 | 台 | 1 |  |
| 6 | PT柜 | KYN61-40.5-35 | 台 | 2 |  |
| 7 | 进线母线桥箱 | 额定电压:40.5kV额定电流1250A | 套 | 2 | 每套4米 估列 开关柜厂家配套供应 |
| 8 | 出线母线桥箱 | 额定电压:40.5kV额定电流1250 | 套 | 2 | 每套7米 估列 开关柜厂家配套供应 |

10KV开关柜清单

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 架空进线柜 | KYN28A-12-28 | 台 | 3 | 每台柜体CT为4组，变比为1200/1 |
| 2 | 电缆进线柜 | KYN28A-12-03 | 台 | 1 | 每台柜体CT为3组，变比为100/1 |
| 3 | 电缆出线柜 | KYN28A-12-03 | 台 | 28 | 每台柜体CT为2/3组，变比详见系统图 |
| 4 | 母联柜 | KYN28A-12-12 | 台 | 2 | 每台柜体CT为3组，变比为1200/1 |
| 5 | 隔离柜 | KYN28A-12-55 | 台 | 2 |  |
| 6 | 过电压抑制柜 | AK-YZG | 台 | 3 |  |
| 7 | 10kV进线引线桥箱 | 额定电压:12kV额定电流1600A | 套 | 2 | 每套2.4米 估列 开关柜厂家配套供应 |
| 8 | 10kV封闭母线桥 | 额定电压:12kV额定电流1600A | 套 | 3 | 每套7米 估列 开关柜厂家配套供应 |

35kV变电站综合自动化设备配置清单

| 序号 | 设 备 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 主变保护屏 |  |  |  |  |
| 1 | 变压器差动保护装置 |  | 台 | 3 |  |
| 2 | 变压器非电量保护装置 |  | 台 | 3 | 采用与差动保护装置一体化装置 |
| 3 | 变压器后备保护装置 |  | 台 | 3 | 带操作回路 |
| 4 | 变压器综合测控装置 |  | 台 | 3 | 含调压功能 |
| 5 | 温度变送器 |  | 台 | 3 |  |
| 6 | 调压控制器 |  | 台 | 3 | 主变厂提供 |
| 7 | 屏体及附件 | 2260*800*600 | 套 | 3 |  |
| 二 | 35kV线路保护测控屏 |  |  |  |  |
| 1 | 35kV线路保护测控装置 | 光纤纵差保护 | 台 | 2 |  |
| 2 | 35kV线路综合测控装置 |  | 台 | 2 |  |
| 3 | 屏体及附件 | 2260*800*600 | 套 | 1 |  |
| 三 | 公用屏 |  |  |  |  |
| 1 | 35kV分段保护测控装置 |  | 台 | 1 |  |
| 2 | 35kV电压并列及切换装置 |  | 台 | 1 |  |
| 3 | 35kV微机消谐装置 |  | 台 | 2 |  |
| 4 | 通讯管理机 |  | 台 | 1 |  |
| 5 | 网络交换机 |  | 台 | 1 |  |
| 6 | 屏体及附件 | 2260*800*600 | 套 | 1 |  |
| 四 | 综合屏 |  |  |  |  |
| 1 | 小电流接地选线装置 | AK-XJ 28TB | 台 | 2 |  |
| 2 | 10kV微机消谐装置 |  | 台 | 3 |  |
| 3 | 低频低压减载装置 |  | 台 | 1 |  |
| 4 | 屏体及附件 | 2260*800*600 | 套 | 1 |  |
| 五 | 电度表屏 |  |  |  |  |
| 1 | 35kV全电子多功能电能表 | 0.5S级 | 台 | 2 |  |
| 2 | 35kV全电子多功能电能表 | 0.5级 | 台 | 3 |  |
| 3 | 10kV全电子多功能电能表 | 0.5S级 | 台 | 2 | 办公楼10kV箱变 |
| 4 | 电量采集器 |  | 台 | 1 |  |
| 5 | 屏体及附件 | 2260*800*600 | 套 | 1 |  |
| 六 | 10kV分散部分 |  |  |  |  |
| 1 | 10kV线路保护测控装置 |  | 台 | 24 |  |
| 2 | 10kV电容器保护测控装置 |  | 台 | 2 |  |
| 3 | 10kV接地变消弧线圈保护测控装置 |  | 台 | 2 | 安装在接地变消弧线圈出线柜 |
| 4 | 10kV电压测控及并列装置 |  | 台 | 2 | 安装在过电压抑制柜 |
| 5 | 10kV分段保护测控装置 |  | 台 | 2 | 安装在过电压抑制柜 |
| 七 | 电度表 |  |  |  | 分散安装 |
| 1 | 10kV全电子多功能电能表 | 0.5S级 | 台 | 4 |  |
| 2 | 10kV全电子电能表 | 0.5级 | 台 | 26 |  |
| 八 | 后台监控系统 |  | 套 | 1 |  |
| 1 | 后台机 | 酷睿Core i7 3.7G/8G/1T/DVD光驱/2G显卡/多媒体语音装置/网卡/键盘/鼠标 | 套 | 2 | 研华工控机，含音响及附件 |
| 2 | 液晶显示器 | 24英寸 | 台 | 2 |  |
| 3 | 打印机 | HP1007 | 台 | 1 |  |
| 4 | 音箱 | 漫步者 | 套 | 1 |  |
| 5 | 监控系统软件 |  | 套 | 1 |  |
| 6 | 网线 |  | 米 | 300 |  |
| 7 | 屏蔽双绞线 |  | 米 | 300 |  |
| 8 | UPS | 5kVA/h | 台 | 1 |  |
| 八 | 独立五防系统 |  | 套 | 1 |  |
| 1 | 后台工控机 |  | 台 | 1 |  |
| 2 | 电脑钥匙 |  | 个 | 2 |  |
| 3 | 充电座 |  | 个 | 2 |  |
| 4 | 电气编码锁 |  | 套 | 1 |  |
| 5 | 机械编码挂锁 |  | 套 | 1 |  |
| 6 | 状态检测器 |  | 套 | 1 |  |
| 7 | 验电器 |  | 套 | 1 |  |
| 8 | 地线桩 |  | 套 | 1 |  |
| 9 | 地线头 |  | 套 | 1 |  |
| 10 | 电解锁钥匙 |  | 套 | 1 |  |
| 11 | ID码钥匙 |  | 个 | 6 |  |
| 12 | 锁销 |  | 套 | 1 |  |
| 13 | 惠普激光打印机 | HP1007 | 台 | 1 |  |
| 14 | ATFW电力防误专家系统 |  | 套 | 1 |  |
| 15 | 综合控制软件 | 中文版 | 套 | 1 |  |

光通讯SDH设备及PCM设备

SDH设备部分

| 序号 | 板卡名称 | 设备描述 | 单位 | 长滩露天矿110站 | 35站 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SDH主机 | 提供机框、电源、管理、交叉、双光口、ADM、30公里 | 套 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | STM-4 |  | 块 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 622M光接口卡 | 提供2个光口，7.4公里 | 块 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | 风扇 | 带告警输入和外时钟接口 | 套 | 0 | 1 | 1 |

PCM设备部分

| 序号 | 板卡名称 | 设备描述 | 单位 | 长滩露天矿110站 | 35站 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PCM机框 | 为60路以内系统用户提供连接、固定及物理空间 | 套 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 复接盘 | 2Mb/s的码流分复接及提供系统时钟，为整个工作系统提供开销 | 块 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | 电源盘(远) | 为用户提供48V，±5V电压及75V铃流，1+1热备份 | 块 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | 音频盘(固定衰减) | 提供15路4线音频通道为信令盘提供话路通道 | 块 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | 音频盘(可变衰减) | 提供15路4线音频通道，且每个通道的衰减可调，为信令盘提供话路通道 | 块 | 1 | 1 | 2 |
| 6 | 信令盘(局) | 提供8路FXO接口 | 块 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | 信令盘(远) | 提供8路FXS接口 | 块 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | 4线E/M | 提供4线E/M接口 | 块 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | 数据盘 | 提供4路232或485数据 | 块 | 1 | 1 | 2 |
| 10 | 通信机柜 | 800*600*2200，直流供电 | 台 | 1 | 1 | 2 |